Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Ingeniería Tampico

ASIGNATURA

Diseño Electrónico Basado en Sistemas Embebidos

8vo. Semestre – Grupo “Gs”

2025 -1

TRABAJO

Desarrollo de Prácticas y Proyectos

UNIDAD

1

Docente: Dr. García Ruiz Alejandro H.

| Integrante del Equipo | Nivel de Participación |
| --- | --- |
| Antonio Guzman, Iris Lucero | 40 |
| Hernández Lara, Ana Patricia | 40 |
| Segoviano Arbona, Frida Fernanda | 20 |
| Total: | 100% |

Índice

Índice	1

Repositorio(s) de Prácticas	2

P1. Lectura de 4 Sensores (Potenciometros)	2

Descripción de la practica	2

Introducción	2

Componentes para el desarrollo de la practica	2

Desarrollo	3

Conclusiones	4

Repositorio(s) de Prácticas

| Practica | Repositorio |
| --- | --- |
| Practica 1 | https://github.com/lara5tar/SE_PORTAFOLIO-DE-EVIDENCIAS_2025-_1-_EQ6/tree/main/Unidad_01/Arduino/Practica_1 |

P1. Lectura de 4 Sensores (Potenciometros)

Descripción de la practica

La Práctica 1 utiliza cuatro potenciómetros conectados a un Arduino, pero en nuestro caso a Esp32 para medir valores aleatorios. Estos valores se envían a un programa en Python quien los  recibe y verifica su formato (ej: i100-200-300-400F), calculando su  funcion objetivo y guardando los resultados en una tabla (archivo CSV). El sistema  permite ver cómo los ajustes físicos de las perillas se convierten en  datos digitales para su análisis y almacenamiento.

Introducción

En esta práctica se explorará la interacción entre dispositivos físicos (potenciometros) y un programa en python. Se generarán datos para enviarlos desde el Esp32 al programa. Allí, estos datos se validarán, procesarán y guardarán automáticamente en un CSV. El objetivo es demostrar cómo acciones simples en el mundo real pueden convertirse en información útil para proyectos de medición, automatización o experimentación, destacando la conexión entre hardware y software para sistemas embebidos.

Componentes para el desarrollo de la practica

- Componente 1 (ESP32). El ESP32 es una placa de desarrollo electrónico programable que actúa como el "cerebro" del sistema. Cuenta con entradas analógicas y digitales, conectividad Wi-Fi/Bluetooth y capacidad para interactuar con sensores y actuadores. En esta práctica, se encarga de leer los valores de los potenciómetros, convertirlos en señales digitales y transmitirlos a la computadora mediante comunicación serial a través del cable USB.

- Componente 2 (Cables macho a macho). Son cables conductores con conectores metálicos en ambos extremos (pines macho).  Se usan para unir eléctricamente los componentes en la protoboard (como  el ESP32 y los potenciómetros), transmitiendo señales eléctricas o  alimentación. Su flexibilidad y variedad de colores ayudan a organizar  visualmente el circuito y evitar cortocircuitos.

- Componente 3 (Protoboard). 
La protoboard, también conocida como breadboard,  es una placa rectangular con orificios interconectados eléctricamente  en su interior. Permite montar circuitos temporales sin soldar  componentes, facilitando la conexión de potenciómetros, cables y el  ESP32. Se organizan en filas y columnas para  crear rutas de conexión, simplificando el ensamblaje y las pruebas del  sistema.

- Componentes 4 (Potenciometros).
Los potenciómetros son resistencias  variables ajustables manualmente mediante una perilla giratoria. Al  girarlos, cambian su resistencia eléctrica, lo que el ESP32 interpreta  como un valor numérico (ej: 0-1023). En esta práctica, funcionan como  entradas físicas para que el usuario controle los datos que se enviarán a  la computadora, simulando sensores o ajustes manuales en sistemas  reales.

Desarrollo

Se conectaron los potenciómetros a la protoboard usando cables macho a macho. Cada potenciómetro se vinculó al ESP32  mediante sus pines analógicos (A0, A1, A2, A3), asegurando que las  terminales de alimentación (+5V y GND) estuvieran correctamente  enlazadas a la placa. La protoboard permitió organizar las conexiones de  forma ordenada y reversible, evitando errores como cortocircuitos o  falsos contactos.

Se cargó en el ESP32 un código de arduino para leer los valores analógicos de los  potenciómetros. El programa convierte estas lecturas en una cadena de  texto estructurada (ej: i512-1023-2048-3000F), que se envía por comunicación serial la computadora cada cierto intervalo de tiempo.

En un script en Python se  recibe la cadena enviada por el ESP32, verifica su formato (eliminando  datos corruptos o incompletos), extrae los valores numéricos y calcula  la función objetivo (suma de los valores). Finalmente, los resultados se guardan en un archivo CSV, generando un registro histórico de las mediciones para su posterior análisis.

Conclusiones

Esta práctica ejemplifica el funcionamiento de sistemas embebidos,  donde dispositivos como el ESP32 actúan como núcleos de procesamiento  dedicados para interactuar con el entorno físico (mediante sensores como  los potenciómetros) y comunicar datos a sistemas externos (como la  computadora). Al integrar hardware, firmware y software, se demuestra  cómo los sistemas embebidos permiten convertir acciones manuales en  información digital procesable, siendo esenciales en aplicaciones como  automatización, IoT o monitorización, donde se requiere eficiencia,  respuesta en tiempo real y conexión entre el mundo físico y el digital.